ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ЯМР СПЕКТРОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТЕРЕОХИМИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР.

### К. А. Блинов,  Т. С. Чуранова,  М. Е. Эляшберг

Advanced Chemistry Development, Москва

Задача определения относительной стереохимии новых природных соединений  является очень актуальной, так как от стереоконфигурации существенно зависят многие свойства  молекулы (реакционная способность, биологическая активность и т.д.).  Для определения относительной стереохимии чаще всего используются двумерные NOESY(ROESY) ЯМР спектры в сочетании с квантовохимическими предсказаниями химических сдвигов в спектрах ЯМР 13С.  Кватовохимические расчеты весьма трудоемки и требуют предварительной оптимизации геометрии, что препятствует широкому применению этих методов в  повседневной практике. В связи с этим нами была исследована возможность использования эмпирических методов предсказания ЯМР спектров для выявления набора наиболее вероятных стереоизомеров [1], подлежащих дальнейшему экспериментальному и теоретическому изучению.

Показано, что в случае сравнительно жестких структур наиболее предпочтительные варианты относительной стереохимии органических молекул могут быть установлены с помощью достаточно быстрых эмпирических методов автоматического расчета спектров ЯМР 13С. Разработана программа генерации всех  стререоизомеров, отвечающих заданной структуре. Расчет ЯМР 13С спектров  всех стереоизомеров с последующим ранжированием их по степени близости расчета с экспериментом позволяет выделить один или несколько наиболее вероятных  стереоизомеров. Дальнейшая фильтрация производится с использованием  спектров  NOESY(ROESY). Предложенный подход позволяет автоматизировать решение весьма важной и массовой исследовательской задачи.  Работоспособность этого подхода подтверждена на большом числе природных соединений, принадлежащих к различным классам. В докладе приводятся примеры и анализируются достоинства и недостатки описанной методологии.

[1] Elyashberg M.E., Blinov K.A., Williams A.W. Magn. Reson. Chem. 2009, 47 (в печати).